| Розміри конструкції | Будинок 6000х8000мм з терасою 6000х2400мм. |
| --- | --- |
| Каркас | Дерев’яний/роздільна конструкція. Каркас з деревини хвойних порід, оброблений біозахистом у місцях згідно технології виробника та побудований за канадською технологією. |
| Пароізоляція та захисна мембрана по всьому периметру | Пароізоляція: MasterPlast Мембрана: вітрозахисна. Виробник: Arsenal |
| Стеля | Пряма |
| Висота стелі | 2500мм. |
| Утеплення | Теплоізоляція базальтовою ватою: Стіни – 150 мм. Теплоізоляція мінеральною ватою: Підлога/Стеля – 150 мм. |
| Внутрішнє оздоблення | Дерев’яна вагонка зі смереки |
| Фасад | Імітація брусу з натуральної деревини пофарбованого у два шари |
| Покрівля | Металопрофіль та полімерним покриттям ПК-18 |
| Вікна | Двокамерний склопакет. 70 профіль. Ламінування: Виробник: VDS. Вікна П.В: 1200х1000мм праве – 5шт. 500х500мм ліве – 1шт. Москітні сітки в комплект |
| Підвіконня | Пластикові під розмір вікна «Білі» |
| Міжкімнатні двері | МДФ (стандартне полотно): Двері 80 праві – 2шт. Двері 80 ліві – 1шт. Двері 70 праві -1шт. |
| Двері вхідні | Металеві (з терморозривом) та комплектом ключів. |
| Підлога | Встелена лінолеумом (полукомерційний) |
| Електрика | Електропроводка мідна в металевому рукаві; Провід ВВГ-НГД 3х2.5/2х1,5; |
| Компоненти електрики | 17 подвійних розеток (врізні, горизонтального положення, чорного кольору) 1 вулична розетка 6 вмикачів (врізні, чорного кольору): 4 одинарних; 2 подвійних; 5 LED панелей 1 примусова вентиляція Автомати – згідно технології виробника; Щитки 2 шт. |
| Санвузол | Оздоблення приміщення дерев’яною вагонкою зі смереки. Стеля – дерев’яна вагонка зі смереки. Підлога – лінолеум (полукомерційний). Зовнішня розводка та вивід труб для підключення води в санвузлі під, та встановленим комплектом: - Бойлер: підвід холодної води, вивід гарячої води; - Душ кабіна: підвід холодної/гарячої води, вивід води; - Рукомийник: підвід холодної/гарячої води, вивід води; - Мийка: підвід холодної/гарячої води, вивід води; - Унітаз: підвід холодної води, вивід води; - Пральна машина: підвід холодної води; вивід води; |
| Додатково | Металева сітка знизу від гризунів по всій підлозі. |