| Розміри конструкції | Будинок 7000х3000мм. |
| --- | --- |
| Каркас | Дерев’яний/роздільна конструкція. Каркас з деревини хвойних порід, оброблений біозахистом у місцях згідно технології виробника та побудований за канадською технологією. |
| Пароізоляція та захисна мембрана по всьому периметру | Пароізоляція: MasterPlast Мембрана: вітрозахисна. Виробник: Arsenal |
| Стеля | Пряма |
| Висота стелі | 2200мм. |
| Утеплення | Теплоізоляція базальтовою ватою: Стіни – 100 мм. Теплоізоляція мінеральною ватою: Підлога/Стеля – 100 мм. |
| Внутрішнє оздоблення | Дерев’яна вагонка зі смереки |
| Фасад | Імітація брусу з натуральної деревини пофарбованого у два шари |
| Покрівля | Металопрофіль та полімерним покриттям ПК-18 |
| Вікна | Однокамерний склопакет. Виробник: Вікна Нові. Вікна П.В: 1200х1000мм праве – 2шт. 500х500мм праве – 1шт. Москітні сітки в комплект |
| Підвіконня | Пластикові під розмір вікна «Білі» |
| Міжкімнатні двері | Двері МДФ (стандартне полотно): Двері 80 праві – 1шт. Двері 80 ліві – 1шт. Двері 70 ліві -1шт. |
| Двері вхідні | Металеві (покращені) та комплектом ключів. |
| Підлога | Встелена лінолеумом (побутовий) |
| Електрика | Електропроводка мідна в пластиковому рукаві; Провід ВВГ-НГД 3х2.5/2х1,5; |
| Компоненти електрики | 6 подвійних розеток горизонтального положення «Білі» Виробник VIKO 1 вулична подвійна розетка 3 вмикачі «Білі» Виробник VIKO: 1 подвійний; 2 одинарних; 1 примусова вентилція; 3 LED панелі; Автомати – згідно технології виробника; Щитки 1 шт. |
| Санвузол | Оздоблення приміщення пластиковою вагонкою. Стеля – пластикова вагонка. Підлога – лінолеум (побутовий). |
| Додатково | Металева сітка знизу від гризунів по контуру. |