Pertemuan 2:

Pak Firdaus

Minggu Kemarin Membahas Control System

Sensor dan Transduser

Sensor Kenapa Penting dalam Industri?

Sensor adalah peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala/sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan energi seperti energi listrik, fisika, kimia, biologi, mekanik.

Jenis-Jenis Sensor:

- Camera Sensor Penglihatan

- Telinga Sensor Pendengaran

- Kulit Sensor Peraba

- LDR (Light Dependent Resistance) Sensor Cahaya

TubuhInformasi dari tubuh 1 sel dikirim

Transduser Alat yang digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi, akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk sinyal yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transmisi energi ini bisa berupah listrik mekanik, kimia, optic (radiasi)/ thermal (panas).

Intinya Transduser (membawa energi dari Sistem A ke Sistem B) Contohnya adalah Generator

Syarat Sensor dan Transduser

Terdiri dari Dua:

- Linieritas

- Sensitivitas

Perubahan Keluaran dibandingkan unit perubahan masukan

Ditunjukkan bahwa tiap 0,2 Volt tiap derajat C

- Time Respon (Respon Waktu) :Seberapa cepat sensor itu mampu mengikuti perubahan objek yang diukur

Sensor Posisi dan Perpindahan

- Potensiometer yang digunakan jenis linier. Potensiometer ini terdiri dari slider yang dapat bergerak/bergeser diatas elemen tahanan

Output Perubahan tahanan yang sebanding dengan perubahan posisi gerakan slider

Bisa mengukur resistensi bisa mengetahui juga posisi (Capasitas)

Material:

- Resistensi

- Induktansi

- Capasitas

LVDT itu lebih tahan pada gangguan mekanis (shock)

Sensor Tekaan (P=FA)

P=F.g.h

Dimana h= ketinggian kolom

G=konstanta untuk mengubah massa/berat

Mengukur Kedalaman Kapal

Dimana v= kecepatan suara (331,5 m/dt)

t=total waktu kembali

d= dimana d= meter

- Buatlah blok diagram untuk menggunakan sensor ultrasonik dengan jangkauan detektor pada tangki ditentukan dengan kedalaman 5m keluaran harus 0 saat tangki kosong dan 1000 pada saat tangki penuh

Bila tangki penuh gelombang yang dipancarkan sejauh 0,5 m

Pertemuan Ke 3 27 Maret 2013

Semi Konduktor Dan Diode

Pak Firdaus

Kreativitas, teknologi pembuatannya

Material bisa terus berkembang

Dalam bidang indutri elektronik Drivernya Material yang tersedia

Revolusi elektronika Kala Manuia mengenal semi konduktor

Yang membedakan adalah jumlah elektron bebas yang dimiliki ∑ e yang dimiliki komponen tersebut.

Metal Setiap 1 cm3  1023 elektron bebas

Elektron bebas Atom

Contoh semi konduktor Silicon

Posfor (P) Semi Konduktor tipe n (negatif)

Boron (C) Semi Konduktor tipe p (positif)

Penting diketahui dari dioda:

- Dioda hanya bisa dilewati arus dari anoda ke katoda

Conversi AC Ke DC Dapat Dibuat rangkaian penyearah

AC Arus Bolak-Balik yang beda adalah polaritasnya 50 Hz

DC Arus Searah

DC Setengah Gelombang

Merupakan DC gelombang penuh

Kata Mutiara Dari Pak Firdaus:

Di dunia cari yang ideal itu susah, sama cari jodoh yang ideal itu susah

Ada kondisi dimana arus bisa melewati katoda ke anoda, saat diodanya rusak

Lampu LED saat ini bisa digunakan untuk mengirimkan informasi (serat fiber optik)