OPTIMASI

SOAL TEORI DUALITAS

Oleh :

Toufiq Setya Rifa’i

(11522205)

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2012/2013

- Min	:	Z =	28 ×1 + 40 ×2

6 ×1 + 12 ×2	≥ 72

15 ×1 +   6 ×2	≤ 90

6 ×1 +   5 ×2	≤ 60

×1  ,  ×2		≥   0

Untuk menggunakan metode dual simplek maka kendala tanda ≥ dan ≤ harus dihilangkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, fungsi di atas dapat di minimasi menjadi seperti ini :

Z – 28 ×1 – 40 ×2		=    0

-6 ×1 – 12 ×2 + S1		= -72

15 ×1 +  6 ×2         + S2		=  90

6 ×1 +  5 ×2	        + S2	=  60

X1, X2, S1, S2, S3		≥   0

TABEL SIMPLEK AWAL

| Basis | Z | x1 | x2 | S1 | S2 | S3 | Solusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 1 | -28 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | 0 | -6 | -12 | 1 | 0 | 0 | -72 |
| S2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| S3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 60 |

Tabel di atas menggambarkan bahwa meskipun koefisien persamaan Z sudah memenuhi kondisi optimalitas, tetapi variabel basisnya tidak memberikan solusi yang fisibel (S1 berharga negatif).

Kolom entering variabel nilai negative terbesar terdapat pada kolom X1, yaitu -28. Sedangkan,

Leaving variabel terdapat pada baris ke S2, yaitu 90:6 = 15

TABEL SIMLEK ITERASI 1-2  (OPTIMAL)

| Basis | Z | x1 | x2 | S1 | S2 | S3 | Solusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 1 | 0 | -144/5 | 0 | 28/15 | 0 | 168 |
| S1 | 0 | 0 | -48/5 | 1 | -6/15 | 0 | -36 |
| x1 | 0 | 1 | 2/5 | 0 | 1/15 | 0 | 6 |
| S | 0 | 0 | 13/5 | 0 | 6/15 | 1 | 24 |
| Z | 1 | 0 | 0 | -3 | 46/5 | 0 | 276 |
| x2 | 0 | 0 | 1 | -5/48 | 1/24 | 0 | 15/4 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 13/48 | 7/24 | 1 | 57/4 |

Solusi optimal dan fisible tercapai pada iterasi kedua.