MODEL ANALISA LOKASI FASILITAS

- Analisa kontinuMetode Analisa pusat gravitasi

- Analisis kuantitatifMetode analisa transportasi program linier

- Analisis HybridMetode Brown-Gibson

Analisa Pusat Gravitasi

- Lokasi Bahan Baku

- Lokasi daerah pemasaran

Asumsi

- Biaya Produksi & distribusi tidak diperhitungkan

Input

- Kebutuhan produk jadi/bahan baku dari masing2 daerah pemasaran/lokasi bahan baku

- Koordinat geografis

METODE KUANTITATIF Transportasi Program Linier

- Menentukan Pola distribusi Terbaik

Contoh

| Daerah Pemasaran |  |  |  |  | Kapasitas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi | Jogja | Solo | P.Kerto | Magelang |  |
| Semarang | 18 | 20 | 25 | 15 | 650 |
| Bandung | 40 | 45 | 30 | 42 | 600 |
| Surabaya | 55 | 50 | 60 | 55 | ∞ |
| Malang | 58 | 55 | 62 | 60 | ∞ |
| Demand (Ton/Mg) | 400 | 500 | 300 | 450 | 1650 |

| Daerah Pemasaran |  |  |  |  | Kapasitas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisa Lokasi | 18 Jogja | 20 Solo | 25 P.Kerto | 15 Magelang |  |
| Semarang | 200 |  |  | 450 | 650 |
| Bandung | 40 200 | 45 100 | 30 300 | 55 42 | 600 |
| Surabaya | 55 | 50 400 | 60 |  | 400(Diisi Dari Daerah Pemasaran) |
| Demand (Ton/Mg) | 400 | 500 | 300 | 450 | 1650 |

Total Biaya: Rp 51.850

200 x 18

450 x 15

200 x 40

100 x 45

300 x 30

400 x 5

Total Biaya Rp. 51.850

Macam2 TIPE Tata Letak Fasilitas

- Tata Letak Produk

- Semua Fasilitas Produksi Diatur Dalam Satu Departemen Khusus

- Industri Skala Besar & Proses Produksinya Kontinu

- Industri Gula, Semen, Perakitan (Mobil)

Pertimbangan:

- Produk Dibuat hanya satu/beberapa produk standar

- Dalam Jumlah Besar Untuk Jangka Waktu Relatif Lama

- Keseimbangan Lintasan Produk Lebih Baik

- Satu mesin untuk satu macam proses kerja

- Aktifitas inspeksi sedikit

Aktivitas Material Hybrid Dari satu stasiun kerja ke SK Lain dapat dijalankan scr mekanis

A

B

A

B

PressbubutDrillPengepakan

GerindaPressBubutPengepakan

1

2

3

BAHAN BAKU

GUDANG

SK 1

SK 2

SK 3

SK 4

Gedung Produk Jadi

Produk Jadi

- Tata Letak Produk

Keuntungan

- MHC Rendah Karena Layout disusun berdasar urutan operasi

- Total Waktu untuk produksi relatif singkat

- WIP (Work In Process) Jarang terjadi

- Stasiun Kerja Memerlukan Luas Area minimum karena tidak butuh WIP storage

Kerugian

- Break Down satu mesin menyebabkan seluruh aliran proses berhenti

- Jika Desain Berubah Maka aliran layout & Produk Berubah

- Kelancaran proses produksi ditentukan oleh proses mesin

- Investasi mesin tinggi

Macam2 tipe tata letak fasilitas

TATA LETAK PROSES

- Pengaturan & Penempatan mesin/fasilitas produksi yang semacam dalam satu departemen

- Industri Berskala Kecil

- Industri Baja

Pertimbangan

- Produk Dibuat berbagai model & tiap model dalam jumlah kecil serta jangka waktu relatif singkat

- Aktivitas berubah2 sehingga susah menentukan waktu standar

- Sulit mengatur line balancing antar operator & mesin

- Perlu Pengawasan yang ekstra

- Satu jenis mesin= bermesin produk

- Banyak menggunakan peralatan untuk meterial hibryd

Aktivitas Material Hybrid Dari satu stasiun kerja ke SK Lain dapat dijalankan scr mekanis

A

B

1

2

A

B

PressbubutDrillGerinda

1

2

3

BAHAN BAKU

GUDANG

SK 1

SK 2

SK 3

SK 4

Gedung Produk Jadi

Produk Jadi

1

Δ

O

Pengukuran Trans

2

4

4

4

Pengepakan

3

4

Keuntungan

- Investasi Rendah

- Jika terjadi Break Down, Mudah Diatasi

- Spesialisasi Aktivitas supervisi lebih baik & efisien

Kerugian

- MHC lebih mahal

- Total waktu produksi lebih lama, WIP lebih banyak ditemui

- Karena diversifikasi produk adalah Job Order, maka diperlukan operator skill tinggi