Perancangan dan Pengawasan Operasi

- SISTEM PRODUKSI

Aktivitas untuk mengatur sumber daya yang ada dalam pembuatan produk yang bermanfaat dengan melakukan optimasi terhadap tujuan perusahaan.

Transformasi

/perubahan

Bahan:

- Tenaga kerja

- Mesin

- Material

Transformasi

/perubahan

Produk/Jasa

Umpan Balik

KEGIATAN

- Peramalan

Perkiraan tingkat permintaan produk berdasarkan analisis data penjualan masa lampau (Persepsi, teknologi juga pengaruh lho bro)

- Perencanaan Operasi/Produksi

Pegangan untuk merancang jadwal produksi

- Pengawasan & perencanaan persediaan

- Sumber daya menganggur yang menunggu proses lebih lanjut

- Untuk mempermudah/memperlancar jalannya operasi perusahaan

- Material Requirement Planning (MRP)

Prosedur logis aturan keputusan & teknik pencatatan terkomputerisasi untuk menterjemahkan jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih material untuk semua item komponen produk

- Line Balancing

Upaya untuk meminimumkan ketidakseimbangan diantara mesin-mesin untuk mendapatkan waktu yang sama di setiap di stasium kerja

- Just In Time

Memproduksi output pada waktu dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis & efisien dimana kalo bisa persediaan =0 atau mendekati 0 (Ini biaya/uang lho bro).

PERAMALAN

- METODE Peramalan

- Subyektif

- Delphi

Keputusan bersama dari suatu grup yang terdiri dari ahli yang berbeda

- Penelitian Dasar

Pemasaran Berdasarkan Fakta

- Obyektif

- Intrinsik (Permintaan perbulan gimana)

Hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa pertimbangan faktor eksternal

- Analisis derek waktu

- Ektrinsik (politik)

Mempertimbangkan faktor eksternal

- Metode regresi

Regresi Linier

- Pola Hubungan antara suatu variabel yang mempengaruhinya dapat dinyatakan dengan suatu garis lurus

Persamaan regresi linier

a=∑y-b∑xN

b=N∑xy-∑x∑yN∑x2-(∑x)2

a:nilai trend dasar

b:tingkat perkembangan nilai yang diramal

x:unit tahun yang dihitung dari periode dasar

y:nilai yang diramal

| Penjualan (y) | Periode (x) | x2 | xy |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 1 | 45 |
| 35 | 2 | 4 | 70 |
| 30 | 3 | 9 | 90 |
| 50 | 4 | 16 | 200 |
| 40 | 5 | 25 | 200 |
| 60 | 6 | 36 | 360 |
| 30 | 7 | 49 | 210 |
| 45 | 8 | 64 | 360 |
| 55 | 9 | 81 | 495 |
| 65 | 10 | 100 | 650 |
| ∑y=455 | ∑x=55 | ∑x2=385 | ∑x.y=2680 |

a=455-2,15.5510=33,675

b=10.2680-55.45510.385-5555

b=26800-250253850-3025=2,15

y11=33,675+2,15 (11)

y12=33,675+2,15(12)