Perancangan dan Pengukuran Kerja

- Analisis perancangan kerja (method engineering)

Tujuan:

- Perbaikan metode kerja

- Meningkatkan fleksibilita sistem kerja

- Meningkatkan kepuasan pelangganKalau barang cepat jadi dengan kualitas standar baku perusahaan

- Meningkatkan Produktivitas kerja

STUDY KERJA Tujuannya adalah

- Perbaikan proses prosedur & tata cara pelaksanaan penyelesaian pekerjaan

- Perbaikan dan Penghematan

- Perbaikan tata ruang kerja Yang enak dan nyaman agar karyawan ada rasa memiliki terhadap perusahaan

- Pendayagunaan usaha manusia dan penyederhanaan kerjaMencari cara kerja yang terbaik, yang efisien misalnya 1 kayu jadi 4 atau dengan memanfaatkan limbahnya.

- LANGKAH PENYEDERHANAAN KERJA

- Memilih kegiatan kerja misalnya ada restoran pesan pakai ipad sangat efisien daripada untuk naik turun tangga

- Pengumpulan dan pencatatan data/faktadari hasil monitoring

- Analisa terhadap langkah-langkah kerja (skill pegawai)

- Usulan alternatif metode kerja yang lebih baik

- Aplikasi & evaluasi metode kerja yang baru misalnya dari tadi rata-rata produksi 40 bisa 43 apa penyebabnya?

- PETA KERJA

- Pendekatan tradisional yang digunakan untuk menganalisis metode kerja

- Alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dari tahap awal-akhir

?? Rasa memiliki karyawan toyota karena punya saham di perusahaan

O	 Operasi

==>	 Transportasi

□  	 Pemeriksaan

∇	Penyimpanan

D	 Menunggu

LAMBANG

Lambang diatas biasanya da di rumah sakit atau perusahaan atau restaurant

- PENGUKURAN KERJA

- Aktivitas untuk menentukan waktu rata-rata operator dalam melaksanakan kegiatan kerja dalam kondisi tempo kerja yang normal

- Waktu Baku  waktu rata-rata

Pengukuran Waktu

- Secara Langsung

- Stop Watch

- Sampling Kerja

- Secara tidak langsung

- Data waktu baku

- Data waktu gerakan

Waktu Standar Baku

- Pengujian data

- Uji Kecukupan data

- Uji keseragaman data

- Faktor Penyesuaian

- Faktor kelonggaran

Uji Kecukupan Data

- Data yang dikumpulkan telah cukup secara obyektif

- PengujianDerajat ketelitian menunjukkan ketimpangan maksimal hasil pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya

- Tingkat ketelitian  Besarnya keyakinan pengukur akan ketentuan data waktu yang telah diamati & dikumpulkan

Dalam Penentuan pengukuran harus cepat, tepat jangan

sampai kalah dengan pesaing

Rumus Kecukupan Data

N'=k/sN∈x2-(∈x)2∈x2

Dimana:

S=Derajat ketelitian

N=Jumlah data pengamatan

N’=Jumlah data teoritis

N’≤N = Data cukup

K= tingkat keyakinan (99%=3, 95%=2)

Pengamatan (menit)

| P(sampel) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D (data) | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 |

∈x=107,    k=95%=2,  s=10%=0,1

∈x2=11449

∈x2=64+49+49+36+64+36+81+64+81+36+64+25+25+81+36=791

N=20,115 x 791-11449107=2011865-114491072 = 20107161072

N=14,53 < 15 (N) data dinyatakan cukup

Alhamdulillah ya Allah