Rata-Rata Bergerak tunggal

Menghilangkan/Mengurangi acakan/random dalam rumus waktu

Rumus:

F (t+1)=Peramalan pada periode t+1

Xi=Nilai Aktual

t=Periode rata2 bergerak

| Bulan | Data | Rata-Rata Bergerak Tiga Bulanan | Rata-rata Bergerak Lima Bulanan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 386 | - |  |
| 2 | 340 | - |  |
| 3 | 390 | - |  |
| 4 | 368 | 372 |  |
| 5 | 425 | 366 |  |
| 6 | 440 | 394,3 | 381,8 |
| 7 | 410 | 411 | 392,6 |
| 8 | 466 | 425 | 406,6 |
| 9 | 330 | 438,7 | 421,8 |
| 10 | 350 | 402 | 414,2 |
| 11 | 375 | 382 | 349,2 |
| 12 | 380 | 351,7 | 386,2 |

Perencanaan Produksi/Operasi

Mengetahui jumlah barang/produk yg harus diproduksi dengan hasil peramalan & persediaan yang ada, juga pegangan untuk merancang jadwal produksi

Fungsi nya:

- Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan

- Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi

- Alat monitor hasil produksi  terhadap rencana produksi

- Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana produksi

- Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi

STRATEGI UNTUK Melakukan Perencanaan Produksi

- Dengan mengendalikan persediaan

- Dengan mengendalikan Jumlah tenaga kerja sesuai dengan laju produk yang diinginkan

- Mengadakan subkontrak untuk menaikkan kapasitas produksi pada saat perusahaan sibuk

- Mempengaruhi permintaan (Pelanggan Premium misalnya)

METODE Perencanaan Operasi

- Metode Kualitatif

- Rasio Persediaan

- Grafik

- DLL

- Metode Kuantitatif

- Heuristik

- Simulasi

- Model Matematika

- DLL

Contoh Data hasil peramalan

| Bulan | Peramalan | Kumulatif | Rencana Produksi 1 |  |  | Rencana Produksi 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Persediaan awal | Produksi | P. akhir | P. awal | Produksi | P. akhir |
| 1 | 103 | 103 | 340 | 70 | 307 | 100 | 120 | 117 |
| 2 | 117 | 220 | 307 | 70 | 260 | 117 | 120 | 120 |
| 3 | 115 | 235 | 260 | 70 | 215 | 120 | 120 | 125 |
| 4 | 121 | 456 | 215 | 70 | 164 | 125 | 120 | 124 |
| 5 | 123 | 579 | 164 | 70 | 111 | 124 | 120 | 121 |
| 6 | 109 | 688 | 111 | 70 | 72 | 121 | 120 | 132 |
| 7 | 89 | 777 | 72 | 70 | 53 | 132 | 60 | 103 |
| 8 | 74 | 851 | 53 | 70 | 49 | 103 | 60 | 89 |
| 9 | 71 | 922 | 49 | 70 | 48 | 89 | 60 | 78 |
| 10 | 73 | 995 | 48 | 70 | 45 | 78 | 60 | 65 |
| 11 | 81 | 1076 | 45 | 70 | 34 | 65 | 60 | 44 |
| 12 | 98 | 1174 | 34 | 70 | 6 | 44 | 60 | 6 |

Pertimbangkan Biaya terkecil:

- Biaya Produksi

- Persediaan

PENGAWASAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN

Fungsi UtamaSebagai penyangga, pengubung antar proses produksi & distribusi untuk memperoleh efisiensi

Stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan

Masalah Umum Persediaan

- Masalah Kuantitatif

- Penentuan kebijakan persediaan

- Berapa banyak jumlah barang dipesan

- Kapan pemesanaan dilakukan

- Berapa jumlah persediaan pengaman

- Metode pengendalian persediaan mana yang te[at

- Masalah Kualitatif

Sistem pengoperasian Persediaan:

- Jenis Barang/Bahan Apa yang masih ada

- Dimana Barang tersebut ditempatkan

- Siapa saja yang ditunjuk sebagai pemasok

KOMPONEN DALAM RANGKA PENENTUAN PERSEDIAAN

- Biaya Pembelian (Purchasing Cost=C)

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang persediaan

- Biaya Pengadaan (procurement Cost)

- Biaya pemesanan (ordering cost=K)

Biaya yang timbul untuk mendatangkan Barang dari luar

- Biaya penentuan pemasok, Administrasi pesanan, pengiriman pesanan, pengangkutan, dll)

- Biaya Persiapan (setup cost =k)

- Biaya yang timbul dalam mempersiapkan produksi suatu barang

- Biaya penyusunan, menyetel mesin, persiapan Gambar Kerja dll.

- Biaya Kekurangan Persediaan/kehabisan stock (shortage cost=p)

- Biaya yang timbul akibat persediaan (Jumlah yang diperlukan) Pasti terjadi pada saat permintaan yang mendadak dalam jumlah yang besar

- Biaya penyimpanan (holding Cost=H)

- Biaya Modal

- Biaya Gudang

- Biaya Asuransi

- Biaya Kadaluarsa

- Biaya Kerusakan & Penyusutan

METODE PENGENDALIAN PERSEDIAAN TRADISIONAL

(EOQ)

- Dasar menentukan

- Jumlah ukuran pemesanan Ekonomis (EOQ)

- Titik pemesanan kembali (RO)Re-Order

- Asumsi:

- Hanya satu item produk yang diperhitungkan

- Kebutuhan/Permintaan setiap periode diketahui

- Barang yang dipesan diasumsikan dapat segera tersedia

- Waktu Ancang2 (Lead Time) Bersifat konstan

- Setiap pesanan dikirim dan langsung digunakan

- Tidak ada pesanan ulang

- Tidak ada diskon

TUJUAN MENENTUKAN EOQ Sehinngga total Biaya Persediaan minimal.

- Biaya Pesan=

- Biaya Simpan=

- Biaya Pembelian=C

to (waktu antar pemesanan optimal)

D1=D=100 Unit/hari, K=Rp 100/Pesan,   h=Rp 0,02 /unit/hari

PERENCANAAN & PERANCANGAN FASILITAS

- Perancangan fasilitas Industri yang dibangun dengan tujuan menempatkan fasilitas/pabrik yang sesuai dari segi biaya keuntungan dua hal pokok

- Perancangan Lokasi Pabrik

- Perancangan Fasilitas Pabrik

LOKASI PABRIK IDEAL

- Total biaya dari proses produksi & distribusi yang rendah serta harga & volume penjualan produk yang mampu memberikan keuntungan maksimal

Faktor:

- Market Location

- Raw Material Location

- Transportation

- Power

- Climate

- Labor & Wagesalary

- Law & Taxation

- Water & Waste