UJI KESERAGAMAN DATA

Tujuan= Memperoleh/menguji data dari sistem yang sama, jika berbeda bisa kok kita pisahkan

Rumus BKA=+Kσ

Rumus BKB=-Kσ

σ=∈X-2N-1

Dimana BKA= Batas Kontrol Atas

BKB= Batas Kontrol Bawah

=Nilai Rata Rata

σ=Standar Deviasi

K= Tingkat keyakinan/batas kontrol

| Pengamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | ∈x=107 |
|  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JIKA BATAS Kontrol ±3 Apakah data seragam/tidak

=10715=7,13

X-2=(8-7,13)2+…..

σ=1,4

BKA =7,13+3.1,4=11,33

BKA

BKB=7,13-3.1,4=2,93

Data Seragam

BKB

Penyesuaian (Rating Factory)

- Operator Tidak Selamanya Dalam Kondisi Wajar

- Tidak Wajar

- Tidak Sungguh2

- Terburu2 (kebanyakan order)

- Kendala hingga lamban

- Mengalikan Siklus Rata-rata dengan faktor penyesuaian (P)

Tiga Kondisi Faktor Penyesuaian

- P>1  Lebih Cepat dari waktu normal

- P<1 Lebih lambat dari waktu normal

- P=1  sesuai/normal

Metode

The Westing House System

- Ketrampilan

- Usaha

- Kondisi

- Konsistensi

SYNTHETIIC RATING

- KecepaTan Operator dr nilai waktu gerakan yang sudah ditentukan

Speed Rating Mengevaluasi performance dengan mempertimbangkan tingkat ketrampilan per satuan waktu

Objective Rating

- Kecepatan + tingkat kesulitan dengan memperhatikan beberapa faktor

- Jumlah anggota badan yang digunakan

- Pedal Kaki

- Koordinasi mata dan tangan

KELONGGARAN (Allowance)

- Faktor Koreksi karena hal yang bersifat alamiah

- Kebutuhan pribadi makan, minum ,toilet, bicara

- Kelelahan

- Hambatan mesin rusak, bahan baku habis etc

WAKTU BAKU (WB)

WB=W. siklus X RFX 100AU

WB=Waktu Baku

RF=Penyesuaian

AU=Kelonggaran (Allowance)

Pengukuran waktu dengan Sampling kerja

- Tenaga Kerja dalam kondisi baik/tidak

- Random/acak Waktunya

Misalnya Kunjungan 100 X

90 X Sibuk/kerja =0,9

10 X nganggur=0,1

Kecukupan Data

N'atau N aja=K2(1-P)S2P

S Derajat Ketelitian

P Produktivitas

K Tingkat Keyakinan (99%=3, 95%=2)

n= Jumlah Pengamatan

Batas Kontrol

BKA=P+KP (1-P)n

BKB=P-KP (1-P)n

Soal

D1= n=50

K=99%=3

N’=500

S=5%

Ditanya Kecukupan data dan keseragaman data

N'atau N aja=K2(1-P)S2P

Uji Keseragaman Data

Data bisa disimpulkan seragam

Soal

Sampling kerja selama 10 hari dengan waktu 6 jam ukuran sample (N’) 50 Tingkat keyakinan (K)=99%/0,99 S/Derajat ketelitian 5%=0,05 dimana n=50 dan N’=500

| TGL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idle | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Kerja | 45 | 44 | 42 | 40 | 43 | 47 | 46 | 45 | 44 | 46 |

Kecukupan dan keseragaman data