MODUL 10

ANALISIS KEUANGAN PERUBAHAN TATA LETAK

1   Deskripsi

Hasil rancangan ulang tata letak merupakan acuan bagi industri terkait dalam menata ulang fasilitas produksi dan non produksinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis dari aspek keuangan sebelum rancangan tersebut diimplementasikan. Analisis tersebut akan memberikan gambaran beberapa biaya yang akan terjadi beserta penghematan biaya lainnya.

2 Tujuan:

      - Mampu membuat analisis keuangan sebagai dampak rancangan ulang tata letak dari suatu industri.

      - Mampu memaksimalkan benefit dan meminimalkan cost.

3  Input dan Output

Input:

- Informasi mengenai biaya yang timbul terkait dengan perubahan layout awal menuju layout usulan, sebagai contoh: biaya upah pekerja untuk memindahkan mesin, biaya pembongkaran ruang, biaya setting/ kalibrasi peralatan pasca pemindahan dan lainnya.

- Informasi mengenai suku bunga bank dan periode investasi.

Output:

- Perhitungan BCR dengan benefit berupa penghematan OMH dan  Cost berupa akumulasi biaya perubahan layout beserta analisisnya.

4 Landasan Teori

Analisis keuangan perubahan tata letak merupakan sebuah metode perhitungan dengan cara estimasi, yang salah satunya memanfaatkan data umumnya berupa data kuantitatif. Metode estimasi dengan basis data kuantitatif lebih sederhana karena hanya mempertimbangkan beberapa faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas seperti estimasi kebutuhan peralatan produksi dan tenaga kerja serta cash flow yang akan timbul selama periode investasi.

Aspek keuangan melihat bagaimana kelayakan dari perubahan tata letak fasilitas industri yang telah dirancang. Suatu rancangan dikatakan layak untuk diimplementasikan jika rancangan tersebut menguntungkan baik secara mikro (komersial) maupun makro (sosial). Analisis keuangan terutama menyangkut perbandingan antara berbagai biaya dan manfaatnya untuk menentukan apakah proyek perubahan tata letak fasilitas tersebut memiliki keuntungan yang layak. Biaya dan manfaat tersebut harus dapat dinilai dalam bentuk uang.

Biaya merupakan sejumlah pengeluaran atau pengorbanan yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap manfaat yang diterima ketika hasil perubahan tata letak fasilitas diimplementasikan. Dalam arus kas (cash flow ),  berikut merupakan beberapa klasifikasi biaya yang dapat dijadikan sebagai acuan:

- Biaya investasi

Merupakan biaya yang dikeluarkan pada awal dimulainya proyek dan biasanya jumlahnya cukup besar. Biaya investasi tersebut meliputi biaya tanah, bangunan (kantor, gudang, mushola, gedung serba guna,) dan peralatan (truk, traktor, dan alat-alat produksi lain).

- Biaya operasional

Merupakan biaya yang dikeluarkan setiap proses produksi dilakukan. Biaya ini dibedakan atas biaya tetap (fixed cost) dan biaya variable (variable cost).

- Biaya tetap (fixed cost) yakni biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu, meliputi, gaji karyawan, upah tenaga kerja, reinvestasi, pengembalian pinjaman, pajak.

- Biaya variable (variable cost) yakni biaya yang jumlahnya dapat berubah dan dipengaruhi oleh output, yang meliputi biaya sarana produksi (bahan tanam, pupuk, pestisida, dll), biaya penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan kriteria kelayakan perancangan ulang tata letak fasilitas, salah satunya adalah metode benefit cost ratio.  Inti dari metode ini adalah membandingkan nilai uang terhadap waktu untuk benefit dengan cost dari perubahan tata letak fasilitas. Sehingga metode ini diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya tersebut dilihat pada kondisi nilai sekarang/present value (PV). Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga.

Nilai uang yang akan dibandingkan dapat dibawa ke nilai uang pada saat awal berinvestasi (periode 0/present). Data-data dasar yang perlu diketahui adalah data arus kas/transaksi masuk, transaksi keluar, periode investasi (tahun), dan faktor bunga. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan perubahan tata letak fasilitas dengan metode ini adalah:

- Jika BCR > 1, maka perubahan tata letak fasilitas dapat dikatakan ekonomis atau layak (feasible) dikerjakan.

- Sebaliknya, jika nilai BCR < 1, maka perubahan tata letak fasilitas tersebut tidak ekonomis atau tidak layak  (unfeasible) untuk dikerjakan.

- Namun jika BCR = 1, maka perubahan tata letak fasilitas tersebut dikatakan marginal yaitu, tidak rugi dan tidak untung secara ekonomis.

Nilai BCR dapat diketahui berdasarkan rumus perhitungan berikut:

BCR=PV of BenefitPV of Cost                                              (1)

Sehingga kriteria yang di ambil baik untuk fixed input maupun fixed output sama-sama yang menghasilkan maksimum B/C.

Contoh kasus:

Perusahaan mencoba melakukan modifikasi terhadap tata letak fasilitas untuk mengurangi pengeluaran dengan mengganti tata letak alternatif X dan alternatif Y. Biaya penginstalan masing-masing $1.000 dan umur manfaat sampai 5 tahun dan diakhir tahun tidak mempunyai nilai sisa. Tata letak fasilitas alternatif X menghemat OMH sebesar $300 pertahunnya. Sedangkan alternatif Y menghemat OMH sebesar $400 di tahun pertama dan menurun $50 di tahun berikutnya. Jika suku bunga bank 7%,  alternatif mana yang akan di pilih perusahaan?

Penyelesaian:

- Alternatif X:

PV of cost        = $1.000

PV of Benefit    = 300 (P/A,7%,5) = 300 (4,100) = $ 1230

BCR=PV of BenefitPV of Cost=12301000

BCR=1,23

- Alternatif Y

PV of cost        = $1.000

PV of Benefit    = 400 (P/A,7%,5) – 50 (P/G,7%,5) = 400 (4,100) – 50 (7,647) = 1640 – 382 = $ 1258

BCR=PV of BenefitPV of Cost=12581000

BCR=1,26
Berdasarkan perhitungan nilai BCR, maka perubahan tata letak fasilitas alternatif  Y lebih menguntungkan daripada alternatif X.

5 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah :

- Data biaya perubahan layout.

- Data penghematan OMH yang muncul dari perubahan layout.

- Data suku bunga bank.

- Data estimasi periode investasi.

- Microsoft Excel.

- Microsoft Visio.

6 Prosedur Pelaksanaan  Praktikum

Urutan yang akan dilakukan dalam praktikum analisis keuangan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi seluruh data biaya yang timbul terkait dengan layout awal menuju layout usulan, seperti; biaya upah pekerja untuk memindahkan mesin, biaya pembongkaran ruang, biaya setting/ kalibrasi peralatan pasca pemindahan dan lainnya.

- Menyiapkan data OMH layout awal dan layout usulan yang dipilih.

- Menghitung total biaya perubahan layout yang timbul.

- Menghitung selisih OMH layout awal dan layout usulan.

- Menghitung nilai BCR menggunakan rumus sepereti dilandasan teori.

- Jika BCR > 1 maka layout usulan diterima, jika tidak cek kembali perhitungan dan layout yang dipilih.

- Lakukan analisis.

7 Tugas Praktikum

Output:

- Membuat perhitungan BCR beserta analisisnya dengan bantuan tabel berikut.

Lembar Kerja Mahasiswa

Analisis Keuangan Perubahan Tata Letak UKM________________________

Nama Anggota kelompok :

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

Tabel Input Analisis BCR Tata Letak Usulan UKM ..............

|  | Tata Letak Awal | Tata Letak Usulan |
| --- | --- | --- |
| COST |  |  |
| biaya upah pekerja pemindahan mesin | - - - - |  |
| biaya pembongkaran ruang |  |  |
| biaya setting ulang/ kalibrasi mesin |  |  |
| ………………………… |  |  |
| ………………………….. |  |  |
| BENEFIT |  |  |
| Total Ongkos Perpindahan Material |  |  |