MODUL 8

OPTIMASI LAYOUT PRODUKSI

1   Deskripsi

Data dan hasil analisis matriks aliran dan matriks ongkos pemindahan material yang terjadi pada blok fasilitas produksi, merupakan acuan yang digunakan dalam merancang layout produksi optimal. Proses optimasi dilakukan dengan meminimalkan ongkos pemindahan material dengan mengunakan aplikasi IT yaitu tata letak berbantu komputer. Aplikasi IT yang digunakan adalah software Win Qsb.

2 Tujuan:

      - Mampu membuat tata letak departemen produksi yang optimal dari suatu industri.

      - Mampu meminimasi ongkos pemindahan material.

3  Input dan Output

Input:

- Informasi mengenai frekuensi dan jarak perpindahan material.

- Informasi mengenai ongkos pemindahan material yang dibutuhkan.

Output:

- Tata letak blok fasilitas produksi yang optimal

- Perhitungan ongkos pemindahan material (matriks ongkos) yang dapat direduksi dari tata letak usulan terhadap taat letak awal.

4 Landasan Teori

WinQSB adalah aplikasi program dibawah windows yang diperuntukkan untuk penyelesaian masalah-masalah Optimisasi. Untuk permasalahan tata letak, menu yang digunakan adalam facility location and layout seperti terlihat pada Gambar 10. Input yang harus diberikan berupa koordinat sel-sel setiap departemen sesuai dengan tata letak ruangan yang akan diiterasi dengan nomer penanda (dalam abjad) dan flow per unit cost yang terjadi pada penggunaan alat material handling antar departemen sesuai dengan data matriks ongkos. Kemudian setiap alternatif akan diuji melalui 4 metode, yaitu:

- 2-OPT (improve by exchanging 2 departements)

- 3-OPT (improve by exchanging 3 departements)

- Improve by exchanging 2 departements then 3 departements

- Improve by exchanging 3 departements then 2 departements

Terdapat beberapa langkah yang diperlukan dalam menggunakan software ini untuk menyelesaikan permasalahan tata letak, yaitu:

Langkah 1: Buka WinQsb Modul Facility Location and Layout

Langkah 2: Klik File

Langkah 3: New Problem

Langkah 4: Problem type pilih Functional Layout

Langkah 5: Objective Criterion, pilih minimization, karena pada kasus ini akan mencari ongkos material handling terkecil

Langkah 6: Pada Problem title isikan, judul dari file tersebut (bebas)

Langkah 7: Number of Functional departements , isikan jumlah departemen pada block produksinya

Langkah 8: Number of Rows in layout area, isikan jumlah baris sel sesuai iterasi from to chart yang telah dilakukan sebelumnya

Langkah 9: Number of columns in layout area, isikan jumlah kolom  sel sesuai itersai from to chart  yang telah dilakukan sebelumnya

Langkah 10: Kemudian klik OK

Langkah 11: Isikan nama departement pada kolom departement name, boleh menggunakan simbol.

Langkah 12: Untuk departemen yang tidak akan di pindah tempatnya seperti receiving dan shipping maka pada location fixed di ganti yes, sebagai tanda departement tsb tdk akan di pindah.

Langlah 13. Pada sel biaya, isikan biaya flow metrik yang di dapat dari perhitungan sebelumnya.

Langkah 14: Initial layout in cell locations, isikan koordinat yang telah di buat pada excel sebelumnya.

Langlah 15: Kemudian klik solve and analyze  slove problem

Langlah 16: Kemudian pada solution option,  gunakan 4 iterasi.

Improve by exchanging 2 departement, yakni untuk penyelesaian dengan menukar 2 departements pada saat bersamaan.

Improve by exchanging 3 departement, yakni untuk penyelesaian dengan menukar 3 departements pada saat bersamaan.

Improve by exchanging 2 departement then 3 departement , yakni untuk penyelesaian dengan menukar 2 departements pada saat bersamaan. Kemudian menukar 3 departement.

Improve by exchanging 3 departement then 2 departement , yakni untuk penyelesaian dengan menukar 3 departements pada saat bersamaan. Kemudian menukar 2 departement.

Langkah 17: Pada distance  measure, pilih lah rectilinear dan check list show the exchange iteration untuk memunculkan hasil iterasinya.

Langlah 18: Setelah itu klik OK untuk melihat hasil awal.

Langkah 19: Lakukan iterasi 1 dengan cara klik toolbar iteration  next iteration

Langkah 20: Hasil iterasi pertama akan di ketahui sebagai berikut, sehingga dapat di ketahui departement apa yang dipisah.

Langlah 21: Lakukan step ke-13 secara berulang sampai tidak ada iterasi selanjutnya.

Langkah 22: Setelah itu kembali pada step ke -17 dengan mengganti solution option yang lainnya dan lakukan iterasi hingga selesai.

Langkah 23: Selesai

5 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah :

- Data jumlah produksi

- Bill of Material

- Multi product Process Chart

- Jarak antar departemen

- Data kapasitas angkut

- Data waktu perpindahan bahan

- Data biaya-biaya pemindahan material

- Microsoft Excel.

- Microsoft Visio.

6 Prosedur Pelaksanaan  Praktikum

Urutan yang akan dilakukan dalam praktikum analisis volume dan biaya aliran adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan data koordinat mesin/ peralatan/ departemen dalam blok fasilitas produksi, from to chart dan matriks ongkos.

- Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimasi tata letak dengan menggunakan software Win Qsb sesuai dengan langkah yang terdapat dalam landasan teori.

- Lakukan perbandingan ongkos pemindahan material yang terjadi dari tata letak usulan dan tata letak awal.

- Jika ongkos pemindahan material yang terjadi dari tata letak usulan lebih rendah dari ongkos pemindahan material tata letak awal, maka tata letak usulan dapat diterima.

7 Tugas Praktikum

- Membuat tata letak blok fasilitas produksi yang optimal

- Membuat perbandingan ongkos pemindahan material untuk tata letak usulan dan tata letak awal beserta analisisnya yang dapat disesuaikan dengan lembar kerja mahasiswa berikut.

Lembar Kerja Mahasiswa

Optimasi Tata Letak Blok Produksi UKM________________________

Nama Anggota kelompok :

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

Tabel Perbandingan OMH Tata Letak Usulan Blok Produksi UKM ..............

|  | Tata Letak Awal | Tata Letak Usulan |
| --- | --- | --- |
| Total Jarak Perpindahan Material |  |  |
| Total Ongkos Perpindahan Material |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Utama

A. Heragu, S., 1997, Facilities Design, PWS Publishing Company, Boston.

Referensi Pendukung

B. Apple, J.A., 1972, Plant Layout and Material Handling Systems Design, Ronald Press.

C. Hadiguna, R.A., 2008, Tata Letak Pabrik, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

D. Muther Richard & Associates, 2005, Overview of Systematic Layout Planning, Marietta: Division of High Performance Concepts, Inc, www.RichardMuther.com

E. Newman, Donald, G., 1990, Engineering Economic Analysis, Engineering Press    Inc, California.

F. Software Win Qsb Versi XX