BAB I

PENDAHULUAN

Istilah dan Penjelasan Dalam Teknik Pengolahan Limbah Industri

- Activated Sludge: proses penghilangan bahan-bahan organik dari air limbah.

- Adsorption: cara lanjutan perlakuan terhadap air limbah dimana carbon menghilangkan bahan-bahan organik.

- Aeration Tank: tangki yang digunakan untuk menginfeksi udara ke air.

- Algae: tanaman yang tumbuh di air yang terkena sinar matahari.

- Bacteria: organis me yang paling kecil memakan bahan organik dari limbah.

- BOD: banyaknya oksigen yang diperlukan bakteri di dalam air, pada waktu memakan bahan organik buangan.

- Chlorinator: alat untuk menginjeksikan gas chlor pada air buangan.

- Coagulation:penggumpalan bersama dari bahan pedat sehingga dapat lebih cepat mengendap pada air buangan.

- COD: banyaknya iksigen yang di butuhkan untuk mengoksidasi secara kimia zat-zat organik-anorganik.

- Combined Sewer: selokan bawah tanah.

- Comminator: alat untuk menangkap dan memisahkan bahan padat yang berat.

- Conductivity: parameter pengukur kemampuan larutan untuk menghantarkan muatan listrik.

- Diffused Air: upaya dimana udara bertekanan dimasukkan ke dalam air buangn di dalam tangki serasi.

- Digestion: lumpur yang ditempatkan pada tangki pemanas. Bahan-bahan akan terpisah secara alamiah.

- Effluent: zat cair yang keluar dari suatu unit perlakuan sesudah proses penyempurnaan.

- Electrodialysis: suatu proses yang terjadi karena gaya tarik listrik atau penarikan garam-garam mineral dari air buangan.

- Floc: gerombolan bahan padat yang terbentuk di dalam air buangan ketika zat kimia tertentu di campur.

- Floccaulation: proses kimia dimana terbentuk kotoran berupa segumpal zat padat.

- Interceptor: pipa pembuangan air dalam suatu sistem kontrol aliran limbah.

- Ion: atom dan beberapa atom bermuatan listrik.

- Lateral Sewer: pipa-piap dibawah jalan raya yang dipakai untuk saluran pembuangan dari rumah-rumah penduduk.

- Lagoos: cara alamiah untuk membuat kolam yang mana dipengaruhi oleh sinar matahari.

- Mechanical Aeration: mendorong kotoran ke atas melalui pipa dalam tangki kemudian disemprotkan pada permukaan tangki.

- Microbes: makhluk hidup yang sangat kecil berupa tumbuhan atau hawan.

- Mixed Liquor: bentuk pembuangan yang berasal dari tangki gas setelah kotoran ercampur dengan lumpur dan udara.

- Organic Matter: limbah dari rumah penduduk atau industri yang memasak dari tumbuhan atau hewan.

- Oxidation: perubahan bahan yang berasal dari sampah organik.

- Oxidation Pond: air danau buatan manusia yang dapat memusnahkan bakteri.

- Primary Treatment: cara menhilangkan bahan yang mengapung atau terendam dalam kotoran

- Pollution: akibat dari beberapa hewan, tumbuhan atau mineral yang mencapai air.

- Polyelectrolytes : bahan kimia sintetis yang digunakan untuk mempercepat pemisahan bahan pedat dari air buangan.

- Receiving Water: sungi, danau, laut atau aliran air lainnya yang menerima air buangan.

- Salts: mineral-mineral yang terjadi apabila air diuapkan keudara.

- Sand Filter: saringan yang di ginakan untuk menghilangkan kotoran organik dalam air buangan.

- Sanitary Sewer: pipa-piap dalam kota yang hanya membawa kotoran domistik.

- Secondary Treatment: langkah kedua dalam sistem perlakuan terhada air buangan

- Sedimentation Tanks: tangki yang digunakan untuk menghilangkan padatan-padatan dari air buangan.

- Septic Tank: digunakan untuk perlakuan terhadap limbah domistik.

- Sewer: sistem jaringn piap yang menampung dan mengirim air buangan.

- Sludge: bagian padatan yang mengendap didasar tangki sedimentasi dan harus dibuang.

- Storm Sewer: jaringan pipa-pipa pemisah yang hanya mengalirkan air keluar dari bangunan.

- Suspended Solids: kotoran-kotoran yang tidak dapat tenggelam atau mengendap pada air buangan.

- Total Disolved Solid: zat padat yang lolos filter pada analisa zat tersuspensi sehingga zat padat terlarut dapat meruoakan kelanjutan analisa zat pedat tersuspensi.

- Total Suspended Solid: bagian residu yang tertahan oleh filter

- Tertiary Treatment: perbaikan mutu air dengan penyaringan melalui arang batok dan pembubuhan desinfektan.

- Trickling Filter: saringan dari batu-batu atua selokan dialirkan melalui bagian atas saringan sehingga bakteri dapat menhancurkan kotoran-kotoran organik.

- Waste Treatment Plant: deretan tangki-tangki proses pemisahan, penyaringan dan proses lain untuk menghilangkan zat penyebab polusi.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN TIM

- CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN BIDANG KEAHLIAN

  - Bidang keahlian pokok

a.	Bidang lingkungan fisika atau geofisik dan kimia

b.	Bidang lingkungan biologis

c.	Bidang sosial-ekonomi dan sosial-biidaya atau bidang sosial

  - Bidangkeahlian terlengkap

Apabila rencana studi telah terbentuk sesudah melalui suatu skoping maka akan terlihat bidang-bidang apa  saja yang akan di teliti. Sangat tidak bijaksana kalau sebelum mengetshui bidang apasaja yang akan di teliti telah selesai disusun suatu tim yang terdiri dari berbagai bidang. Maka akan terjadi ditemukan bidang-bidang yang tidak diperlukan atau malah bidang yang diperlukan tidak ada. Sama tidak baiknya jika seorang yang ahli  dalam suatu bidang mengerjakan yang bukan bidangnya.

  - Bidang keahlian atau pengetahuan ketua tim

Keahlian yang diperlukan oleh ketua tim yang baik adalah:

- Pengetshusn damlam prosedur melaksanakan amdal

- Pengetahuan yang luas mengenai berbagai bidang

- Pengetshusnnys mengenai ilmu-ilmu lingkungan mempunyai pandangan dan cara berfikir lintas bidang.

- Mempunyai keahlian mengelola tim, mengelola jadwal studi amdal dan anggaran

- Pengalaman memimpin atau sebagai anggota dalam tim amdal

- Keahlian dalam mengarahkan dan menyusun laporan amdal

- Memiliki wibawa secara akademis.

  - Bidang keahlian dan pengetahuan ketua sub-tim

- Harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan sub-tim yang di pimpinnya baik secara umum atau keahlian khusus.

- Pengetahuan dan kemampuan lain yang perlu dimiliki oleh ketua tim perlu dikuasai pula ole sub-tim walaupun ruang lingkuo tim lebih kecil.

  - Bidang keahlian anggota tim

Syarat-syarat untuk menjadi anggota tim amdal yang baik adalah:

- Mempunyai keahlian dalam bidang yang diteliti.

- Mempunyai pengalaman penelitian dibidangnya.

- Berpandangn dan berpikir lintas bidang.

- Mengetahui dasar-dasar pengetahuan mengenai amdal.

- PEMBAGIAN BIDANG KEAHLIAN KE DALAM SUB-TIM

Satu hal yang harus selalu di ingat bahwa tim amdal secara keseluruhan harus memiliki bidang fisika dan kimia, biologi, sosial-ekonomi dan sosial-budaya.

Seringkali terjadi suatu tim hanya meneliti masalah sosial-ekonomi saja atau fisika dan kimia saja atau biologi saja. Hal ini tidak mencerminkan lingkungan yang lengkap bahkan tidakdapat disebut studi amdal.

- PEMBENTUKAN TIM

Tim amdal dibentuk berdasarkan bidang studi yang akan diteliti dengan jumlah anggota didasarkan pada:

- Beban penelitian yang akan dikerjakan.

- Waktu yang tersedia.

- Biaya yang tersedia.

Untuk menghindari beberapa permasalahan sebaiknya dibentuk Nucleus team yang terdiri dari:

- Ketua tim amdal.

- Ketua sub-tim fisika dan kimia

- Ketua sub-tim biologi

- Ketua sub-tim sosial-ekonomi dan sosial-budaya.

- PENGELOLAAN TIM, WAKTU PENELITIAN  DAN ANGGARAN PENELITIAN

  - Pengelolaan Tim

- Ketua tim dan ketua sub-tim sebaiknya memahami kemampuan dan kelemahan dari setiap anggotanya.

- Ketua tim dan ketua sub-tim diharapkan memiliki sifat kepemimpinan, kepribadian dan kewibawaan yang baik.

- Ketua harus bersikap interaktif.

- Tenaga senior sebaiknya bersikap bijak dalam menerima saran dari tenaga junior agar tidak ada yang lebih mendominasi.

- Tidak bercerita pengalaman yang kurang berhubungan dengan studi amdal pada saat diskusi.

  - Pengelolaan Jadwal

Jadwal pelaksanaan amdal disarankan dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- Persiapan studi.

Hal yang perlu dikerjakan:

- Pengumpulan data dan analisis data sekunder dalam hal:

- Peraturan, perundangan, pedoman, baku mutu dan ketentuan lain.

- Pelajari laporan amdal, hasil monitor dan buku mengenai proyek yang akan dikerjakan.

- Mengumpulkan data sekunder mengenai rona lingkungan.

- Mengumpulkan dan mempelajari rencana pembangunan.

- Pengenalan atau evaluasi lapangan.

- Menetapkan metodologi amdal.

- Mempelajari deskripsi proyek dengan rona lingkungan dari data sekunder.

- Menetapkan metoda pengukuran.

- Menyusun daftar isian dan panduan.

- Persiapan peralatan dan bahan kimia.

- Studi lapangan dan analisis laboratorium.

Penelitian ini dilakukan bersamaan oleh semua anggota tim setelah persiapan benar-benar selesai.

- Penyusunan draft laporan.

Keterpaduan tim harus benar-benar di perhatikan, dari pertukaran data antara sub-tim setelah diolah dan di susun, hasil studi harus mencerminkan keterpaduan setiap pernyataan di dalam laporan.

- Evaluasi draft laporan dan penyusunan laporan akhir.

Bagian ini harus dibicarakan dengan pemrakarsa proyek agar pemecahan masalah ini jangan smpai im amdal terkena sangsi padahal permasalahannya diluar kekuasaannya.

  - Pengelolaan Anggaran

Yang penting perlu disampaikan disini adalah pembagian anggaran, biasanya anggaran dapat dibagimenjadi:

- Anggaran persiapan

- Anggaran lapangan dan lab.

- Anggaran pengolahan data dan laporan

- Anggaran evaluasi dan perbaikan laporan

- Anggaran pengeluaran dll.

BAB III

TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN AMDAL

Langkah terkhir prosedur amdal adalah penyusunan laporan dan setiap pelaksanaan amdal telah menghasilkan laporan terdiri dari:

- Deskripsi proyek.

- Rona lingkungan.

- Dampak lingkungan dan pembahasannya.

- Seleksi alternatif aktifitas yang di usulkan.

Kesemuanya disusun menjadi laporan. Secara umum laporan amdal biasanya berisi bab-bab berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABLE

DAFTAR GAMBAR

- PENDAHULUAN

- DESKRIPSI PROYEK

- RONA LINGKUNGAN

- DAMPAK LINGKUNGAN DAN PEMBAHASANNYA

- RINGKASAN DAN KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- DAFTAR ISI LAPORAN AMDAL

Disini hanya di paparkan cara penyajian dari Indonesia sebagai berikut:

Ringkasan

- Pendahuluan

- Latar belakang

- Tujuan studi

- Ruang lingkup studi

- metodologi

- Rencana kegiatan

- Maksud dan tujuan

- Kegunaan, keperluan dan alternatif

- Rencana kegiatan dan komponen kegiatannya

- Rona lingkungan hidup awal

Hendaknya dikemukakan mengenai:

- Rona lingkungan hidup dilokasi dan sekitarnya

- Kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumberdaya yang ada

- Data dan informasi lingkungan hidup awal

- Perkiraan dampak penting

Hendaknya dimuat mengenai:

- Pembahasan dampak penting

- Kategorisasi dampak penting

- Arahan beberapa topik:

- Iklim

- Fisiografi

- Hidrologi

- Hidrooseanografi

- Tataruang

- Flora dan fauna

- Aspek sosial-ekonomi dan sosial-budaya

- Evaluasi dampak penting

Hendaknya di berikan uraian mengenai:

- Hubungan sebab akibat antara rencana kegiatan dengan dampak positif dan negatif yang timbul

- Ciri dampak penting

- Kelompok masyarakat yang akan terkena dampak negatif dan kelompok yang terkena dampak positif

- Kemungkinan daerah yang akan terkena dampak penting

- Alternatif pendekatan dalam pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif

- Uraian mengenai alternatif pengelolaan dan pemantauan lingkungan

- Analisis bencana dan analisis resiko

- Bahan pustaka

- Lampiran

- Surat ijin atau rekomendasi yang diperoleh pemrakarsa

- Surat-surat tanda pengenal, keputusan kualifikasi, rujukan bagi para pelaksana

- Foto-foto rona lingkungan awal dan usulan kegiatan

- Diagram, peta, gambar, grafik, serta table yang dapat menyokong semua uraian yang dikemukakan sumbernya

- Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dimuat

- PENYAJIAN DALAM LAPORAN AMDAL

Beberapa hal umum yang sering terjadi kesalahan dalam menyusun laporan amdal antara lain:

- Format Laporan

Laporan sebaiknya mengikuti format dari pedoman yang sudah di tetapkan

- Susunan Tim

Masih ada laporan amdal yang salah dalam menyajikan susunan tim karena kurang mengetahui manfaat apa saja yang di dapat dari membaca susunan tim.

- Data dan Informmasi

Dalam laporan sering kurangnya data dan informasi yang disajikan dalam bab diskripsi proyek.

- Pembahasan dan Penjelasan

Penjelasan dan pembahasan sering terasa seperti tidak ada kaitannya satu sama lain sehingga seperti beberapa laporan terpisah digabung menjadi satu.

- Penyajian Visual

Penyajian dalam laporan sering tidak mudah dipahami oleh para penilai atau sering terjadi salah interprestasi.

- Pustaka

Pernyataan-pernyataan penting dan berbobot ilmiah sering tidak di tunjang oleh rujukan-rujukan ilmiah.

- Perhitungan Dalam Pendugaan

Proses pendugaan haruslah ditunjang dasar ilmiah dari pustaka-pustaka yang jelas.

- Isi Dari Lampiran

Amdal sering menjadi sangat tebal karena terlalu banyak lampiran tentu saja hal ini tidak baik.

- LAPORAN DRAFT DAN LAPORAN AKHIR

Laporan amdal yang belum di evaluasi oleh instansi disebut sebagai laporan draftkarena laporan tersebut belum mendapat persetujuan. Setelah dievaluasi akan diberi penilaian yang berisi pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, perubahan, tambahan informasi, permintaan-permintaan tertentu dan lain sebagainya. Ketika laporan tersebut sudah diterima maka laporan dosebut sebagai laporan akhir, laporan akhir ini merupakan dokumen yan penting.

BAB IV

METODOLOGI AMDAL

Penyusunan suatu metodologi amdal yang baik harus mendasarkan berbagai syarat diantaranya:

- Komperhensif

- Fleksibel pemakaiannya

- Dapat menunjukan dampak-dampak yang akan terjadi

- Objektif

- Dapat diterima ilmuan

- Menggambarkan besaran dari dampak, dll.

- KEGUNAAN DARI METODA AMDAL

Metodologi amdal harus memenuhi kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

- Pendekatan secara ilmiah

- Meyakinkan pemakai bahwa tidak ada komponen lingkungan penting yang harus dipertimbangkan terlewatkan

- Dapat digunakan untuk menetapkan data dan informasi apa yang diperlukan dalam pendugaan dampak

- Dapat digunakan untuk mengevaluasi seluruh dampak dan sejauh mana dampak akan terjadi

- Dapat menunjukkan usaha-usaha apayang bisa dilakukan untuk menekan dampak negatif

- KLASIFIKASI METODA

Klasifikasi metoda amdal berdasarkan fungsinya dalam analisis dampak lingkungan, yaitu:

- Fungsi identifikasi

Ialah fungsi metoda dalam menentukan atau mengidentifikasi aktivitas proyek yang dapat menimbulkan dampak dan menentukan komponen lingkungan yang akan terkena dampak.

- Fungsi pendugaan

Ialah fungsi metoda dalam menentukan perubahan kuantitatifyang meliputi dimensi waktu dan ruang yang akan terjadi.

- Fungsi evaluasi

Ialah fungsi metoda dalam membantu melakukan evaluasi secara terpadu dari kelompok-kelompok komponen dan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perbandingan biaya dari tiap alternatif yang diusulkan pemrakarsa proyek.

Mengingat tiap metoda mempunyai kekurangan dan kelebihan dari fungsinya, maka penggunaan metoda tersebut dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan proyek yang akan di kerjakan.

Warner dan Bromley (1974) membuat klasifikasi metoda amdal berdasarkan caranya dampak sebagai berikut:

- Ad Hoc

Metoda yang sangat sedikit memberikan pedoman-pedoman cara melakuakan pendugaan bagi anggota-anggota timnya. Tiap sub-tim atau tiap anggota tim dapat lebih bebas menggunakan keahliannya dalam melakukan pendugaan. Metoda ini relatif mudah, singkat, tetapi kurang keterpaduan dari disiplin-disiplin ilmu yan terlibat.

- Overlays

Proyek yang menggunakan sejumlah peta-peta di tempat proyek yang akan dibangun dan daerah sekitarnya yang tiap peta menggambarkan komponen-komponen lingkungan yang lengkap, meliputi  aspek fisika-kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya.

- Checklists

Metoda dasar yang banyak digunakan untuk mengembangkan metoda-metoda lain. Prinsipnya metoda ini sangat sederhana dan berbentuk sebagai daftar komponen-komponen lingkungan yang kemudian digunakan untuk menentukan komponen mana yang akan terkena dampak.

Berdasarkan perkembangan metoda ini dapat dibagi sebagaiberikut:

- Checklists sederhana

- Checklist dengan uraian

- Checklists berskala

- Checklists berskala dengan pembobotan

- Matrices

Sebenarnya hanyalah merupakan bentuk checklists dua dimensi yang mengunakan satu jalur untuk daftar komponen-komponen lingkungan sedang lajurnya untuk daftar aktifitas dari proyek atau dapat pula dibali isi dari jalur dan lajur.

- Networks

Metoda yang disusun berdasarkan suatu daftar aktifitas proyek yang saling berhubungan dan komponen-komponen yang terkena dampak. Penyusunan aliran dampak ini akan menggambarkan adanya dampak langsung dan tidak langsung serta hubungan antara komponen lingkungan sehingga dalam mengevaluasi dampak secara keseluruhan dapat dicari aktifitas pokok mana yang harus dikendalikan.

- Modifikasi dan kombinasi

Menghasilkan bentuk modifikasi dan kombinasi yang takterhingga banyaknya. Dengan menyadari adanya kelemahan dari tiap metoda tim amdal dapat memodifikasi metoda yang sedang digunakan dengan metoda lainnya sesuai dengan proyek yang dikerjakan.

- PEMILIHAN METODOLOGI

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh tim amdal dalam memilih metoda adalah sebagai berikut:

- Memahami kelebihan dan kekurangan dari tiap metoda

- Penguasaan tipe dari aktivitas proyek yang akan di amdal

- Penguasaan ciri dan sifat umum dan khusus dari rona lingkungan

- Pemahaman dampak penting yang akan terjadi melalui skoping, makin besar dan kompleks harus menggunakan metoda yang kompleks pula

- Pedoman yang di berikan oleh instansi yang bertanggung jawab bagaimana bentuk informasi yang diperlukan dan cara penyajiannya.

- Batasan-batasan yang tersedia dalam waktu, keahlian, biaya, peralatan dan data yang diperlukan.

- Mempelajari metoda yang digunakan oleh tim lain dan pustaka-pustaka proyek yang sama atau sejenis.

- METODA AMDAL YANG TERKENAL

Metoda Leopold juga dikenal Matriks Leopold. Metoda matriks ini mulai diperkenalkan oleh Leopold dan teman-temannya pada tahun 1971. Matriks yang diperkenalkan adalah matriks dari 100 macam aktivitas dari suatu proyek dengan 88 komponen lingkungan.

Langkah pertama setelah matriks dibuat ialah menentukan dampak dari tiap aktivitas proyek pada komponen lingkungan, komponen yang akan terkena dampak diberi tanda diagonal.

Langkah kedua dari tiap kotak yang berdiagonal akan ditetapkan besarnya dan tingkat kepentingan dampaknya. Dari dampak yang diduga dinyatakan dalam nilai angka atau skala dari 1-10 serta diberi catatan uraian atau kriteria yang jelas dari tiap nilai tersebut.

RINGKASAN DIKTAT

PENGETAHUAN LINKUNGAN

Nama: Sugeng Pramono

NIM: 11522347

Kelas: e

Jurusan: teknik industri

Universitas Islam Indonesia. Gedung Rektorat, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia :: Telp: +62 274 898444 fax:898459